ООО «Архивариус»

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12

archivar.ru

Документация по планировке территории, включая выполнение инженерных изысканий

«Комплексная реновация центральной прибрежной территории в городе Холмске (Набережная в Холмске)»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Том IV

Текстовая часть

Шифр: А-33.1297-22 ПМТ.ТЧ

Заказчик: Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

Директор ООО «Архивариус»                  К.Н. Гребенщиков

Магнитогорск - Холмск, 2022 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Шифр | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | А-33.1297-22 ППТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть |  |  |
|  | Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства | Том I А-33.1297-22 ППТ.П |  |
|  | Положения об очередности планируемого развития территории | Том I А-33.1297-22 ППТ.П |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры | А-33.1297-22 ППТ.МОП-1 | 1:10 000 |
|  | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | А-33.1297-22 ППТ.МОП-2 | 1:1 000 |
|  | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | А-33.1297-22 ППТ.МОП-3 | 1:1 000 |
|  | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. | А-33.1297-22 ППТ.МОП-4 | 1:1 000 |
|  | Вариант планировочного решения застройки территории | А-33.1297-22 ППТ.МОП-5 | 1:1 000 |
|  | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории | А-33.1297-22 ППТ.МОП-6 | 1:1 000 |
|  | Иные материалы для обоснования положений о планировке территории: |  |  |
|  | Схема инженерного обеспечения территории | А-33.1297-22 ППТ.МОП-7 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть | Том II А-33.1297-22 ППТ.ТЧ |  |
|  | Результаты инженерных изысканий | Том III А-33.1297-22 РИЗ |  |
|  | Проект межевания территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Текстовая часть | Том IV А-33.1297-22 ПМТ.ТЧ |  |
|  | Чертеж межевания территории | А-33.1297-22 ПМТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Чертеж межевания территории. Этап 1 | А-33.1297-22 ПМТ.ОЧП-2 | 1:1 000 |
|  | Чертеж межевания территории. Этап 2 | А-33.1297-22 ПМТ.ОЧП-3 | 1:1 000 |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Чертеж по обоснованию межевания территории | А-33.1297-22 ПМТ.МОП-1 | 1:1 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ	7

2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И (ИЛИ) ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД	10

3. ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	12

4. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ, ВИД (ВИДЫ) РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, СВЕДЕНИЯ О НАХОЖДЕНИИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСОВ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И (ИЛИ) ИЗМЕНЯЕМЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ)	12

5. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ	12

Чертеж межевания территории (1 этап)	24

Чертеж межевания территории (2 этап)	25

Сводный чертеж межевания территории	26

Чертеж по обоснованию межевания территории	27

# ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (Муниципальный контракт №22-032/052 от 28.03.2022г.) в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008г. №10995) (ред. от 28.02.2022г.);

- Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказом Министерства экономического развития РФ от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.03.2008г. № 34 «Об утверждении перечня типовых программно-технических решений в сфере региональной информатизации»;

- Приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 28.03.2002 № П/256 «О введении местных систем координат»;

- Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 1.08.2014 № П/369 "О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде";

- Приказом Минстроя России от 25.04.2017г. №739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

- Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 (ред. от 14.11.2011) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13(3), 15, 15.1, 15.2 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости»;

- Постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017г. №402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006г. №20»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих к размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке из предоставления»;

- Распоряжением Правительства РФ от 17.01.2019 N 20-р «Об утверждении плана «Трансформация делового климата» и признании утратившими силу актов Правительства РФ»;

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;

- Законом Сахалинской области от 05.03.2013 № 9-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Сахалинской области»;

- Приказом Министерства строительства Сахалинской области от 19.07.2011 № 59 «Об утверждении порядка выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на территории Сахалинской области»;

- Постановлением Правительства Сахалинской области от 15.04.2016 № 191 «О государственной информационной системе Сахалинской области «Географическая информационная система Сахалинской области».

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.

При разработке документации по планировке территории использованы следующие материалы:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Сахалинской области, утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 27.07.2012 № 377 (с изм. от 10.03.2020 №104);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Сахалинской области, утвержденными приказом Министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области от 30.12.2020 № 3.39-46-п (с изм. от 24.12.2021 № 3.39-47-п) (далее – РНГП);

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Холмский городской округ» в части территории г. Холмска, утвержденными решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.03.2018 № 55/5-558 (далее – МНГП);

- Генеральный план муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденный решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 25.02.2010 №6/4-65, (в ред. решения Собрания от 29.05.2020 №28/6-219) (далее – ГП);

- Правила землепользования и застройки в г. Холмске Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 13.12.2012 №49/4-833 (в ред. решения Собрания от 17.09.2020 №32/6-260) (далее – ПЗЗ).

2. Исходные данные, выданные администрацией муниципального образования «Холмский городской округ», в т.ч. техническое задание.

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Сахалинской обл.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-65);

2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки проекта (инженерно-геодезические изыскания предоставлены Департаментом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»).

Основные положения проекта межевания территории

Проектом межевания предусматривается образование земельных участков с целью размещения объектов капитального строительства, для размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры местного значения, для определения территории общего пользования.

Подготовка проекта межевания осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного элемента планировочной структуры. В связи с тем, что границы проектирования не рассматривают полностью магистральную улично-дорожную сеть, проектом межевания не осуществляется определение местоположения границ образуемых земельных участков территорий общего пользования под ул. Советская.  Целесообразна разработка проекта межевания улично-дорожной при подготовке документации по планировке территорий линейных объектов.

Перед выполнением межевания осуществить уточнение границ земельных участков 65:09:0000020:1, 65:09:0000020:2

Уточнение местоположения границ земельного участка 65:09:0000020:1, с присвоением вида разрешенного использования «Магазины» (код 4.4) в соответствии с назначением объекта капитального строительства. В результате уточнения границ площадь земельного участка 65:09:0000020:1 составила 571 кв.м. (декларированная площадь по сведениям ЕГРН – 559 кв.м);

Уточнение местоположения границ земельного участка 65:09:0000020:2, с присвоением вида разрешенного использования «Магазины» (код 4.4) в соответствии с назначением объекта капитального строительства. В результате уточнения границ площадь земельного участка 65:09:0000020:1 составила 130 кв.м. (декларированная площадь по сведениям ЕГРН – 128 кв.м).

Межевание территории предусматривается в 2 этапа:

1 этап. Перераспределение, образование и раздел земельных участков.

1.1 Образование земельных участков из земель неразграниченной государственной собственности – 11 шт.

1.2 Раздел земельных участков – 1 шт.

1.3 Перераспределение земельных участков – 12 шт.

2 этап. Объединение земельных участков.

1.2 Объединение земельных участков – 1 шт.

# 1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 1

Ведомость образуемых земельных участков, 1 этап

| № | Кадастровый номер | Адрес | Площадь, м2 | Возможный способ образования | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 8239 | Образование из земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) |
| :ЗУ2 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 7134 | Раздел 65:09:0000015:78 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) |
| :ЗУ3 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 497 | Раздел 65:09:0000015:78 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) |
| :ЗУ4 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 61 | Образование из земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) |
| :ЗУ8 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 2853 | Перераспределение земельного участка 65:09:0000020:118 и земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Магазины (4.4) |
| :ЗУ10 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 5403 | Перераспределение земельных участков 65:09:0000020:116, 65:09:0000020:9, 65:09:0000020:739 65:09:0000020:117, 65:09:0000020:741, 65:09:0000020:740 и земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Магазины (4.4) |
| :ЗУ12 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 1369 | Перераспределение земельного участка 65:09:0000020:149 и земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Магазины (4.4) |
| :ЗУ13 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 15144 | Перераспределение земельных участков 65:09:0000020:131, 65:09:0000020:132, 65:09:0000020:133, 65:09:0000020:134, 65:09:0000020:135, 65:09:0000020:102 и земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) |
| :ЗУ15 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 7353 | Перераспределение земельных участков 65:09:0000020:131, 65:09:0000020:132, 65:09:0000020:133, 65:09:0000020:134, 65:09:0000020:135, 65:09:0000020:102 и земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) |
| :ЗУ16 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 2897 | Перераспределение земельных участков 65:09:0000020:131, 65:09:0000020:132, 65:09:0000020:133, 65:09:0000020:134, 65:09:0000020:135, 65:09:0000020:102 и земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) |
| :ЗУ18 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 3849 | Перераспределение земельных участков 65:09:0000020:36, 65:09:0000020:109, 65:09:0000020:111, 65:09:0000020:112, 65:09:0000020:113, 65:09:0000020:24, и земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) |
| :ЗУ19 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 3665 | Перераспределение земельных участков 65:09:0000020:23, 65:09:0000020:24, 65:09:0000020:746, 65:09:0000020:747 и земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) |
| :ЗУ21 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 1510 | Перераспределение земельного участка 65:09:0000020:147 и земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) |
| :ЗУ22 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 2256 | Образование из земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Деловое управление (4.1) |
| :ЗУ23 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 45 | Образование из земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) |
| :ЗУ24 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 46 | Образование из земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) |
| :ЗУ25 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 41 | Образование из земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) |
| :ЗУ26 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 26 | Образование из земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) |
| :ЗУ28 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 1001 | Перераспределение земельных участков 65:09:0000020:131, 65:09:0000020:132, 65:09:0000020:133, 65:09:0000020:134, 65:09:0000020:135, 65:09:0000020:102 и земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) |

Таблица 2

Ведомость образуемых земельных участков, 2 этап

| № | Кадастровый номер | Адрес | Площадь, м2 | Возможный способ образования | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ29 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 4578 | Объединение :ЗУ19 и 65:09:0000020:148 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) |
| :ЗУ30 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 6930 | Перераспределение земельных участков :ЗУ18, 65:09:0000020:1, 65:09:0000020:2 и земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) |
| :ЗУ31 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 835 | Перераспределение земельных участков 65:09:0000020:1, 65:09:0000020:2 и земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Магазины (4.4) |
| :ЗУ32 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 9924 | Объединение :ЗУ1 и 65:09:0000015:85 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) |

# 2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И (ИЛИ) ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Таблица 3

Ведомость образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 1 этап

| № | Кадастровый номер | Адрес | Площадь, м2 | Возможный способ образования | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ5 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 1208 | Образование из земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| :ЗУ6 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 3418 | Образование из земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| :ЗУ7 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 31314 | Перераспределение земельного участка 65:09:0000000:635 и земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Парки культуры и отдыха (3.6.2) |
| :ЗУ11 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 961 | Образование из земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| :ЗУ14 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 2748 | Перераспределение земельных участков 65:09:0000020:131, 65:09:0000020:132, 65:09:0000020:133, 65:09:0000020:134, 65:09:0000020:135, 65:09:0000020:102 и земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| :ЗУ17 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 2768 | Перераспределение земельных участков 65:09:0000020:131, 65:09:0000020:133, 65:09:0000020:135, и земель неразграниченной государственной или муниципальной | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| :ЗУ20 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 962 | Образование из земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| :ЗУ27 | - | Сахалинская обл., г. Холмск | 577 | Образование из земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |

Предложения по установлению публичных сервитутов

Согласно п. 2 ст. 23 ЗК РФ публичный сервитут может быть установлен решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд местного населения, без изъятия земельных участков.

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком.

Границы публичных сервитутов, установленных решением об установлении публичного сервитута, а также сведения о которых внесены в ЕГРН, на территории в границах проектирования отсутствуют.

В проекте межевания границы земельных участков определены таким образом, чтобы ко всем земельным участкам на территории квартала, в том числе к участкам, не имеющим непосредственного выхода на улицы, был обеспечен беспрепятственный проезд по внутриквартальным проездам общего пользования.

Публичные сервитуты, которые могут устанавливаться в порядке, предусмотренном главой V.7 Земельного кодекса для использования земельных участков в целях размещения объектов, необходимых для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (далее – инженерные сооружения), а также в целях реконструкции и эксплуатации существующих линейных инженерных сооружений – в проекте условно не показаны.

Публичный сервитут устанавливается на основании ходатайства об установлении публичного сервитута при условии обоснования необходимости его установления. В ходатайстве об установлении публичного сервитута границы публичного сервитута должны соответствуют предусмотренной документацией по планировке территории зоне размещения инженерного сооружения.

Решением об установлении публичного сервитута утверждаются границы публичного сервитута.

Настоящим проектом межевания территории предусмотрены предложения по установлению границ зон действия публичных сервитутов, обременений и ограничений, которые могут устанавливаться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Планируемые границы публичных сервитутов проектом межевания предлагаются для использования земельных участков для организации прохода и проезда через земельный участок.

Таблицы координат планируемых границ зон действия сервитута

| Таблица координат планируемых границ зон действия сервитута в целях прохода и проезда через земельный участок :ЗУ2 Площадь – 72 м2 Контур1. №; X; Y. 1; 697029.41; 1249004.11. 2; 697028.30; 1249007.43. 3; 697048.13; 1249014.18. 4; 697048.08; 1249011.15. 5; 697050.11; 1249011.16. 1; 697029.41; 1249004.11. |  |
| --- | --- |

# 3. ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Виды разрешённого использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории указаны в гл.1, 2.

Все земельные участки имеют категорию земель – земли населенных пунктов.

# 4. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ, ВИД (ВИДЫ) РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, СВЕДЕНИЯ О НАХОЖДЕНИИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСОВ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И (ИЛИ) ИЗМЕНЯЕМЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ)

Подготовка проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков не осуществляется.

# 5. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

Таблица координат границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ

| Площадь – 127034 м2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 697113.16 | 1248839.39 |
| 2 | 697113.72 | 1248834.01 |
| 3 | 697047.16 | 1248810.94 |
| 4 | 696997.31 | 1248803.74 |
| 5 | 696997.87 | 1248817.58 |
| 6 | 696988.64 | 1248820.64 |
| 7 | 696978.36 | 1248822.68 |
| 8 | 696969.01 | 1248825.92 |
| 9 | 696963.28 | 1248830.19 |
| 10 | 696960.22 | 1248833.13 |
| 11 | 696958.52 | 1248841.18 |
| 12 | 696975.30 | 1248884.12 |
| 13 | 696974.35 | 1248884.50 |
| 14 | 696971.77 | 1248885.56 |
| 15 | 696957.08 | 1248847.91 |
| 16 | 696852.75 | 1248896.26 |
| 17 | 696841.49 | 1248898.88 |
| 18 | 696834.55 | 1248899.47 |
| 19 | 696826.86 | 1248900.57 |
| 20 | 696821.81 | 1248905.59 |
| 21 | 696819.07 | 1248911.53 |
| 22 | 696820.16 | 1248918.86 |
| 23 | 696832.59 | 1248917.22 |
| 24 | 696840.14 | 1248963.05 |
| 25 | 696831.75 | 1248964.15 |
| 26 | 696801.85 | 1248981.87 |
| 27 | 696796.83 | 1248987.69 |
| 28 | 696789.94 | 1248995.67 |
| 29 | 696785.77 | 1249000.40 |
| 30 | 696782.30 | 1249004.26 |
| 31 | 696779.93 | 1249020.39 |
| 32 | 696760.82 | 1249022.53 |
| 33 | 696759.61 | 1249023.47 |
| 34 | 696754.16 | 1249027.88 |
| 35 | 696745.06 | 1249030.56 |
| 36 | 696739.25 | 1249032.49 |
| 37 | 696742.31 | 1249056.70 |
| 38 | 696744.56 | 1249074.44 |
| 39 | 696742.29 | 1249074.75 |
| 40 | 696624.41 | 1249090.91 |
| 41 | 696592.45 | 1249095.78 |
| 42 | 696562.94 | 1249099.81 |
| 43 | 696537.38 | 1249103.60 |
| 44 | 696508.57 | 1249107.54 |
| 45 | 696485.80 | 1249094.86 |
| 46 | 696463.33 | 1249082.33 |
| 47 | 696459.91 | 1249080.41 |
| 48 | 696413.25 | 1249054.30 |
| 49 | 696389.42 | 1249040.97 |
| 50 | 696349.36 | 1249018.55 |
| 51 | 696343.80 | 1249015.49 |
| 52 | 696335.11 | 1249031.01 |
| 53 | 696332.24 | 1249035.99 |
| 54 | 696318.07 | 1249028.00 |
| 55 | 696313.63 | 1249036.07 |
| 56 | 696308.01 | 1249032.78 |
| 57 | 696286.35 | 1249020.33 |
| 58 | 696286.29 | 1249020.43 |
| 59 | 696282.67 | 1249018.24 |
| 60 | 696279.01 | 1249024.66 |
| 61 | 696273.15 | 1249034.21 |
| 62 | 696269.90 | 1249034.14 |
| 63 | 696262.70 | 1249030.97 |
| 64 | 696255.79 | 1249043.49 |
| 65 | 696275.91 | 1249054.90 |
| 66 | 696329.82 | 1249084.74 |
| 67 | 696356.54 | 1249099.26 |
| 68 | 696365.26 | 1249103.99 |
| 69 | 696401.35 | 1249123.59 |
| 70 | 696434.07 | 1249141.37 |
| 71 | 696444.45 | 1249147.02 |
| 72 | 696444.5 | 1249146.94 |
| 73 | 696444.51 | 1249146.94 |
| 74 | 696444.46 | 1249147.03 |
| 75 | 696453.71 | 1249151.85 |
| 76 | 696458.00 | 1249154.08 |
| 77 | 696459.63 | 1249154.71 |
| 78 | 696466.21 | 1249157.28 |
| 79 | 696534.10 | 1249167.02 |
| 80 | 696535.6 | 1249167.23 |
| 81 | 696543.43 | 1249167.49 |
| 82 | 696572.21 | 1249171.86 |
| 83 | 696578.68 | 1249172.84 |
| 84 | 696586.35 | 1249172.83 |
| 85 | 696597.08 | 1249174.21 |
| 86 | 696598.59 | 1249175.95 |
| 87 | 696625.32 | 1249179.28 |
| 88 | 696637.17 | 1249179.84 |
| 89 | 696637.53 | 1249183.67 |
| 90 | 696663.65 | 1249187.00 |
| 91 | 696761.55 | 1249173.22 |
| 92 | 696765.63 | 1249168.44 |
| 93 | 696765.93 | 1249170.75 |
| 94 | 696796.08 | 1249166.86 |
| 95 | 696795.80 | 1249164.68 |
| 96 | 696823.26 | 1249161.28 |
| 97 | 696826.30 | 1249160.97 |
| 98 | 696834.49 | 1249159.89 |
| 99 | 696871.62 | 1249154.97 |
| 100 | 696873.16 | 1249152.54 |
| 101 | 696877.74 | 1249151.94 |
| 102 | 696881.09 | 1249151.50 |
| 103 | 696903.79 | 1249148.40 |
| 104 | 696903.80 | 1249148.43 |
| 105 | 696909.81 | 1249154.20 |
| 106 | 696924.54 | 1249152.39 |
| 107 | 696924.33 | 1249150.32 |
| 108 | 696924.56 | 1249152.39 |
| 109 | 696966.65 | 1249147.23 |
| 110 | 696972.63 | 1249146.50 |
| 111 | 696988.24 | 1249147.08 |
| 112 | 696996.42 | 1249148.30 |
| 113 | 697050.86 | 1249154.60 |
| 114 | 697051.35 | 1249151.02 |
| 115 | 697052.21 | 1249142.73 |
| 116 | 697054.28 | 1249123.74 |
| 117 | 697054.59 | 1249120.43 |
| 118 | 697057.06 | 1249085.25 |
| 119 | 697065.04 | 1249080.54 |
| 120 | 697075.28 | 1249037.75 |
| 121 | 697078.76 | 1248998.97 |
| 122 | 697080.63 | 1248987.90 |
| 123 | 697086.58 | 1248952.60 |
| 124 | 697090.82 | 1248940.34 |
| 125 | 697093.93 | 1248932.97 |
| 126 | 697101.89 | 1248933.75 |
| 127 | 697104.99 | 1248917.16 |
| 128 | 697106.34 | 1248904.24 |
| 1 | 697113.16 | 1248839.39 |

Таблицы координат характерных точек границ контуров образуемых земельных участков,

1 этап

| 65:09:0000020:1 Площадь – 571 м². Контур1. №; X; Y. 1; 696621.57; 1249149.06. 2; 696625.04; 1249175.63. 3; 696586.61; 1249170.43. 4; 696588.72; 1249156.22. 5; 696619.03; 1249160.39. 6; 696617.82; 1249149.52. 1; 696621.57; 1249149.06. | 65:09:0000020:2 Площадь – 130 м². Контур1. №; X; Y. 1; 696625.04; 1249175.63. 2; 696625.33; 1249177.82. 3; 696625.32; 1249179.28. 4; 696598.59; 1249175.95. 5; 696597.08; 1249174.21. 6; 696586.35; 1249172.83. 7; 696586.61; 1249170.43. 1; 696625.04; 1249175.63. |
| --- | --- |

Таблицы координат характерных точек границ контуров образуемых земельных участков,

1 этап

| :ЗУ1 Площадь – 8239 м² Многоэтажная жилая застройка (2.6). Контур1. №; X; Y. 1; 697113.16; 1248839.39. 2; 697106.36; 1248904.14. 3; 697106.35; 1248904.24. 4; 697104.99; 1248917.16. 5; 697101.89; 1248933.74. 6; 697093.93; 1248932.97. 7; 697093.93; 1248932.97. 8; 697093.93; 1248932.97. 9; 697093.93; 1248932.97. 10; 697090.82; 1248940.34. 11; 697086.58; 1248952.6. 12; 697080.63; 1248987.9. 13; 697074.87; 1248986.92. 14; 697061.36; 1248986.67. 15; 697033.01; 1248990.12. 16; 697024.94; 1248889.23. 17; 697052.63; 1248886.13. 18; 697052.15; 1248882.44. 19; 697094.69; 1248877.21. 20; 697094.05; 1248839.53. 21; 697047.85; 1248844.76. 22; 697045.90; 1248827.60. 1; 697113.16; 1248839.39. | :ЗУ2 Площадь – 7134 м² Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1). Контур1. №; X; Y. 1; 697066.69; 1249011.2. 2; 697067.6; 1249037.64. 3; 697054.59; 1249038.03. 4; 697048.45; 1249035.91. 5; 697048.08; 1249011.15. 1; 697066.69; 1249011.2. Контур2. Номер; X; Y. 6; 697080.63; 1248987.9. 7; 697078.76; 1248998.97. 8; 697075.28; 1249037.75. 9; 697065.04; 1249080.54. 10; 697057.06; 1249085.25. 11; 697054.59; 1249120.43. 12; 697054.28; 1249123.74. 13; 697050.18; 1249123.25. 14; 697028.9; 1249120.72. 15; 697026.88; 1249121.67. 16; 697021.35; 1249123.05. 17; 696996.76; 1249122.56. 18; 696992.08; 1249122.47. 19; 696992; 1249122.47. 20; 696992.92; 1249116.41. 21; 696997.74; 1249100.24. 22; 696998.46; 1249097.84. 23; 697000.18; 1249092.43. 24; 697001.73; 1249087.7. 25; 697014.33; 1249047.25. 26; 697028.65; 1249001.26. 27; 697033; 1248990.12. 28; 697033.01; 1248990.12. 29; 697061.36; 1248986.67. 30; 697074.87; 1248986.92. 6; 697080.63; 1248987.9. |
| --- | --- |
| :ЗУ3 Площадь – 497 м² Предоставление коммунальных услуг (3.1.1). Контур1. №; X; Y. 1; 697066.69; 1249011.20. 2; 697067.60; 1249037.64. 3; 697054.59; 1249038.03. 4; 697048.45; 1249035.91. 5; 697048.08; 1249011.15. 1; 697066.69; 1249011.20. | :ЗУ4 Площадь – 61 м² Предоставление коммунальных услуг (3.1.1). Контур1. №; X; Y. 1; 697030.99; 1249133.75. 2; 697030.00; 1249139.61. 3; 697029.72; 1249141.46. 4; 697022.33; 1249140.54. 5; 697023.40; 1249132.39. 6; 697026.50; 1249132.93. 1; 697030.99; 1249133.75. |
| :ЗУ5 Площадь – 1208 м² Земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Контур1. №; X; Y. 1; 697021.49; 1249134.13. 2; 697020.72; 1249138.83. 3; 697016.29; 1249138.07. 4; 697017.10; 1249133.37. 1; 697021.49; 1249134.13. Контур2. Номер; X; Y. 5; 697028.90; 1249120.72. 6; 697026.50; 1249132.93. 7; 697023.40; 1249132.39. 8; 697022.33; 1249140.54. 9; 697029.72; 1249141.46. 10; 697030.00; 1249139.61. 11; 697052.21; 1249142.73. 12; 697051.35; 1249151.02. 13; 697050.86; 1249154.60. 14; 696996.42; 1249148.30. 15; 696996.42; 1249148.25. 16; 696997.08; 1249143.74. 17; 696988.96; 1249142.40. 18; 696988.96; 1249142.40. 19; 696992.00; 1249122.47. 20; 696996.76; 1249122.56. 21; 697021.35; 1249123.05. 22; 697026.88; 1249121.67. 5; 697028.90; 1249120.72. | :ЗУ6 Площадь – 3412 м² Земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Контур1. №; X; Y. 1; 697052.15; 1248882.44. 2; 697052.63; 1248886.13. 3; 697024.94; 1248889.23. 4; 697024.94; 1248889.23. 5; 697025.33; 1248894.06. 6; 697033.00; 1248990.12. 7; 697028.65; 1249001.26. 8; 697014.33; 1249047.25. 9; 697001.73; 1249087.70. 10; 697000.18; 1249092.43. 11; 696998.46; 1249097.84. 12; 696997.74; 1249100.24. 13; 696992.92; 1249116.41. 14; 696992.00; 1249122.47. 15; 696988.96; 1249142.40. 16; 696988.24; 1249147.08. 17; 696975.72; 1249146.61. 18; 696978.82; 1249136.49. 19; 696981.94; 1249126.31. 20; 696983.06; 1249116.36. 21; 696983.26; 1249115.87. 22; 696983.38; 1249115.48. 23; 697012.19; 1249022.57. 24; 697017.75; 1249004.62. 25; 697008.00; 1248888.18. 26; 697008.00; 1248888.18. 1; 697052.15; 1248882.44. |
| :ЗУ7 Площадь – 31314 м² Парки культуры и отдыха (3.6.2). Контур1. №; X; Y. 1; 697113.72; 1248834.01. 2; 697113.16; 1248839.39. 3; 697045.9; 1248827.6. 4; 697052.15; 1248882.44. 5; 697008.00; 1248888.18. 6; 697017.75; 1249004.62. 7; 697012.19; 1249022.57. 8; 696994.78; 1249022.05. 9; 696971.78; 1249023.08. 10; 696970.79; 1249025.72. 11; 696968.73; 1249026.21. 12; 696966.79; 1249029.31. 13; 696967.21; 1249033.05. 14; 696962.48; 1249033.59. 15; 696954.58; 1249034.48. 16; 696951.81; 1249034.79. 17; 696951.11; 1249027.75. 18; 696936.11; 1249022.77. 19; 696891.28; 1249026.26. 20; 696885.65; 1249026.69. 21; 696885.25; 1249024.16. 22; 696871.56; 1249025.82. 23; 696870.07; 1249012.30. 24; 696869.19; 1248998.28. 25; 696860.28; 1248977.61. 26; 696858.04; 1248960.72. 27; 696840.14; 1248963.05. 28; 696832.59; 1248917.22. 29; 696820.16; 1248918.86. 30; 696819.07; 1248911.53. 31; 696821.81; 1248905.59. 32; 696826.86; 1248900.57. 33; 696834.55; 1248899.47. 34; 696841.49; 1248898.88. 35; 696852.75; 1248896.26. 36; 696957.08; 1248847.91. 37; 696971.77; 1248885.56. 38; 696974.35; 1248884.50. 39; 696975.30; 1248884.12. 40; 696958.52; 1248841.18. 41; 696960.22; 1248833.13. 42; 696963.28; 1248830.19. 43; 696969.01; 1248825.92. 44; 696978.36; 1248822.68. 45; 696988.64; 1248820.64. 46; 696997.87; 1248817.58. 47; 696997.31; 1248803.74. 48; 697047.16; 1248810.94. 1; 697113.72; 1248834.01. | :ЗУ8 Площадь – 2853 м² Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2). Контур1. №; X; Y. 1; 696967.05; 1249049.49. 2; 696967.21; 1249050.61. 3; 696965.82; 1249050.82. 4; 696965.65; 1249049.70. 1; 696967.05; 1249049.49. Контур2. Номер; X; Y. 5; 697012.19; 1249022.57. 6; 696983.26; 1249115.86. 7; 696983.06; 1249116.36. 8; 696971.94; 1249117.51. 9; 696965.00; 1249055.32. 10; 696962.48; 1249033.59. 11; 696967.21; 1249033.05. 12; 696966.79; 1249029.31. 13; 696968.73; 1249026.21. 14; 696970.79; 1249025.72. 15; 696971.78; 1249023.08. 16; 696994.78; 1249022.05. 5; 697012.19; 1249022.57. |
| :ЗУ9 Площадь – 1107 м² Земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Контур1. №; X; Y. 1; 696962.48; 1249033.59. 2; 696965.00; 1249055.32. 3; 696971.94; 1249117.51. 4; 696971.94; 1249117.51. 5; 696983.06; 1249116.36. 6; 696983.06; 1249116.36. 7; 696981.94; 1249126.31. 8; 696978.82; 1249136.49. 9; 696975.72; 1249146.61. 10; 696972.63; 1249146.50. 11; 696970.78; 1249137.60. 12; 696967.72; 1249127.52. 13; 696964.56; 1249127.94. 14; 696963.55; 1249118.66. 15; 696957.19; 1249060.17. 16; 696956.77; 1249056.05. 17; 696953.90; 1249056.30. 18; 696951.80; 1249034.79. 19; 696954.58; 1249034.48. 1; 696962.48; 1249033.59. | :ЗУ10 Площадь – 5403 м² Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2). Контур1. №; X; Y. 1; 696929.97; 1249144.88. 2; 696930.06; 1249145.71. 3; 696916.17; 1249147.20. 4; 696916.07; 1249146.38. 1; 696929.97; 1249144.88. Контур2. Номер; X; Y. 5; 696958.56; 1249134.78. 6; 696958.91; 1249136.83. 7; 696956.00; 1249137.34. 8; 696955.65; 1249135.29. 5; 696958.56; 1249134.78. Контур3. Номер; X; Y. 9; 696956.77; 1249056.05. 10; 696957.19; 1249060.17. 11; 696964.56; 1249127.94. 12; 696967.72; 1249127.52. 13; 696970.78; 1249137.60. 14; 696972.63; 1249146.50. 15; 696966.65; 1249147.23. 16; 696966.65; 1249147.23. 17; 696924.56; 1249152.39. 18; 696924.56; 1249152.36. 19; 696924.54; 1249152.39. 20; 696909.81; 1249154.20. 21; 696908.62; 1249146.04. 22; 696906.11; 1249128.10. 23; 696905.65; 1249124.79. 24; 696903.59; 1249103.32. 25; 696899.70; 1249062.20. 26; 696906.24; 1249061.30. 27; 696923.17; 1249059.65. 28; 696941.28; 1249057.80. 29; 696953.90; 1249056.30. 9; 696956.77; 1249056.05. |
| :ЗУ11 Площадь – 961 м² Земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Контур1. №; X; Y. 1; 696888.47; 1249065.39. 2; 696889.49; 1249074.13. 3; 696879.25; 1249075.33. 4; 696878.23; 1249066.58. 1; 696888.47; 1249065.39. Контур2. Номер; X; Y. 5; 696891.28; 1249026.26. 6; 696894.20; 1249052.02. 7; 696895.34; 1249062.63. 8; 696899.70; 1249062.20. 9; 696903.59; 1249103.32. 10; 696905.65; 1249124.79. 11; 696906.11; 1249128.10. 12; 696908.62; 1249146.04. 13; 696909.81; 1249154.20. 14; 696903.80; 1249148.43. 15; 696903.79; 1249148.40. 16; 696902.27; 1249136.00. 17; 696892.92; 1249137.22. 18; 696892.54; 1249134.25. 19; 696892.23; 1249131.60. 20; 696902.40; 1249130.39. 21; 696900.59; 1249115.20. 22; 696897.95; 1249115.49. 23; 696893.20; 1249077.49. 24; 696877.93; 1249079.09. 25; 696877.93; 1249079.10. 26; 696876.01; 1249064.51. 27; 696889.76; 1249063.17. 28; 696885.65; 1249026.69. 5; 696891.28; 1249026.26. | :ЗУ12 Площадь – 1369 м² Магазины (4.4). Контур1. №; X; Y. 1; 696892.23; 1249131.60. 2; 696892.54; 1249134.25. 3; 696879.10; 1249135.97. 4; 696879.84; 1249141.58. 5; 696871.89; 1249142.62. 6; 696873.16; 1249152.54. 7; 696871.62; 1249154.97. 8; 696826.30; 1249160.97. 9; 696818.05; 1249161.80. 10; 696816.82; 1249149.32. 11; 696817.50; 1249143.94. 12; 696821.15; 1249143.51. 13; 696822.17; 1249142.69. 14; 696823.84; 1249142.32. 15; 696840.04; 1249139.67. 16; 696845.85; 1249136.42. 17; 696845.49; 1249133.44. 18; 696888.04; 1249128.22. 19; 696888.50; 1249132.04. 1; 696892.23; 1249131.60. |
| :ЗУ13 Площадь – 14307 м² Многоэтажная жилая застройка (2.6). Контур1. №; X; Y. 1; 696870.07; 1249012.30. 2; 696870.44; 1249015.67. 3; 696871.56; 1249025.82. 4; 696876.00; 1249064.52. 5; 696877.93; 1249079.09. 6; 696879.87; 1249095.64. 7; 696885.06; 1249101.34. 8; 696886.70; 1249116.86. 9; 696888.04; 1249128.22. 10; 696881.43; 1249129.02. 11; 696865.44; 1249130.97. 12; 696845.49; 1249133.44. 13; 696845.85; 1249136.42. 14; 696840.04; 1249139.67. 15; 696823.84; 1249142.32. 16; 696822.17; 1249142.69. 17; 696821.15; 1249143.51. 18; 696817.50; 1249143.94. 19; 696816.83; 1249149.33. 20; 696801.38; 1249151.24. 21; 696797.77; 1249154.21. 22; 696794.51; 1249154.69. 23; 696785.42; 1249155.81. 24; 696785.65; 1249157.65. 25; 696776.04; 1249158.88. 26; 696763.16; 1249065.47. 27; 696772.47; 1249058.42. 28; 696781.25; 1249049.33. 29; 696786.69; 1249043.12. 30; 696792.07; 1249034.87. 31; 696798.94; 1249024.34. 32; 696791.25; 1249019.82. 33; 696790.09; 1248998.51. 34; 696836.28; 1248993.13. 35; 696835.08; 1248988.17. 36; 696841.26; 1248987.25. 37; 696845.46; 1249015.61. 38; 696845.51; 1249015.94. 1; 696870.07; 1249012.30. | :ЗУ14 Площадь – 2748 м² Земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Контур1. №; X; Y. 1; 696798.94; 1249024.34. 2; 696786.69; 1249043.12. 3; 696781.25; 1249049.33. 4; 696772.47; 1249058.42. 5; 696763.16; 1249065.47. 6; 696776.04; 1249158.87. 7; 696764.60; 1249160.33. 8; 696765.64; 1249168.44. 9; 696761.55; 1249173.22. 10; 696663.65; 1249187.00. 11; 696637.53; 1249183.67. 12; 696637.17; 1249179.84. 13; 696625.32; 1249179.28. 14; 696625.33; 1249177.82. 15; 696631.50; 1249177.48. 16; 696637.33; 1249176.74. 17; 696656.72; 1249180.25. 18; 696742.79; 1249169.45. 19; 696741.88; 1249161.73. 20; 696745.26; 1249161.29. 21; 696744.00; 1249150.65. 22; 696744.01; 1249150.65. 23; 696742.77; 1249140.38. 24; 696742.63; 1249139.24. 25; 696753.73; 1249137.83. 26; 696764.82; 1249136.42. 27; 696757.15; 1249079.70. 28; 696758.45; 1249079.53. 29; 696756.05; 1249061.03. 30; 696765.76; 1249053.99. 31; 696772.33; 1249047.89. 32; 696778.44; 1249041.07. 33; 696788.00; 1249027.02. 34; 696791.25; 1249019.82. 1; 696798.94; 1249024.34. |
| :ЗУ15 Площадь – 7353 м² Многоэтажная жилая застройка (2.6). Контур1. №; X; Y. 1; 696757.15; 1249079.70. 2; 696764.82; 1249136.42. 3; 696742.63; 1249139.24. 4; 696739.28; 1249111.45. 5; 696654.44; 1249122.52. 6; 696642.65; 1249124.06. 7; 696646.83; 1249154.24. 8; 696742.77; 1249140.38. 9; 696745.26; 1249161.29. 10; 696741.88; 1249161.73. 11; 696742.79; 1249169.45. 12; 696656.72; 1249180.25. 13; 696637.33; 1249176.74. 14; 696636.97; 1249169.36. 15; 696635.70; 1249160.36. 16; 696630.82; 1249125.93. 17; 696627.51; 1249102.57. 18; 696626.09; 1249102.77. 19; 696625.76; 1249100.40. 20; 696742.68; 1249085.23. 21; 696742.22; 1249081.72. 1; 696757.15; 1249079.70. | :ЗУ16 Площадь – 2897 м² Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1). Контур1. №; X; Y. 1; 696739.28; 1249111.45. 2; 696742.77; 1249140.38. 3; 696646.83; 1249154.24. 4; 696642.65; 1249124.06. 5; 696731.97; 1249112.39. 1; 696739.28; 1249111.45. |
| :ЗУ17 Площадь – 2768 м² Земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Контур1. №; X; Y. 1; 696831.75; 1248964.15. 2; 696831.79; 1248964.95. 3; 696831.99; 1248966.42. 4; 696835.08; 1248988.17. 5; 696836.28; 1248993.13. 6; 696790.09; 1248998.51. 7; 696791.25; 1249019.82. 8; 696788.00; 1249027.02. 9; 696778.44; 1249041.07. 10; 696772.33; 1249047.89. 11; 696765.76; 1249053.99. 12; 696756.05; 1249061.03. 13; 696758.45; 1249079.53. 14; 696757.15; 1249079.70. 15; 696742.22; 1249081.72. 16; 696742.68; 1249085.23. 17; 696625.76; 1249100.40. 18; 696624.41; 1249090.91. 19; 696744.56; 1249074.44. 20; 696742.50; 1249058.18. 21; 696755.38; 1249057.04. 22; 696769.57; 1249046.83. 23; 696778.90; 1249033.43. 24; 696779.93; 1249020.39. 25; 696782.30; 1249004.26. 26; 696785.77; 1249000.40. 27; 696789.94; 1248995.67. 28; 696796.83; 1248987.69. 29; 696801.85; 1248981.87. 1; 696831.75; 1248964.15. | :ЗУ18 Площадь – 3849 м² Обеспечение занятием спорта в помещениях (5.1.2). Контур1. №; X; Y. 1; 696567.42; 1249135.27. 2; 696566.70; 1249140.45. 3; 696566.66; 1249140.75. 4; 696559.33; 1249139.84. 5; 696559.38; 1249139.54. 6; 696560.10; 1249134.36. 1; 696567.42; 1249135.27. Контур2. №; X; Y. 1; 696592.45; 1249095.78. 2; 696593.39; 1249102.28. 3; 696594.00; 1249106.55. 4; 696577.11; 1249109.03. 5; 696578.53; 1249121.43. 6; 696580.57; 1249139.83. 7; 696585.20; 1249139.27. 8; 696587.16; 1249153.24. 9; 696588.72; 1249156.22. 10; 696586.61; 1249170.43. 11; 696586.35; 1249172.83. 12; 696578.68; 1249172.84. 13; 696581.18; 1249157.02. 14; 696581.64; 1249153.86. 15; 696558.75; 1249148.85. 16; 696546.18; 1249147.57. 17; 696547.44; 1249137.83. 18; 696544.52; 1249137.50. 19; 696534.64; 1249136.47. 20; 696535.04; 1249131.59. 21; 696501.89; 1249125.95. 22; 696502.03; 1249124.22. 23; 696490.53; 1249121.65. 24; 696484.28; 1249118.72. 25; 696482.48; 1249113.39. 26; 696469.04; 1249106.67. 27; 696465.63; 1249104.65. 28; 696468.32; 1249098.96. 29; 696472.79; 1249089.54. 30; 696473.51; 1249088.02. 31; 696508.57; 1249107.54. 32; 696537.38; 1249103.60. 33; 696562.94; 1249099.81. 1; 696592.45; 1249095.78. |
| :ЗУ19 Площадь – 3665 м² Многоэтажная жилая застройка (2.6). Контур1. №; X; Y. 1; 696581.64; 1249153.86. 2; 696581.18; 1249157.02. 3; 696545.90; 1249151.92. 4; 696543.43; 1249167.49. 5; 696535.60; 1249167.23. 6; 696534.10; 1249167.02. 7; 696466.21; 1249157.28. 8; 696459.63; 1249154.71. 9; 696458.00; 1249154.08. 10; 696444.46; 1249147.03. 11; 696448.96; 1249139.66. 12; 696454.80; 1249130.11. 13; 696450.69; 1249127.60. 14; 696451.52; 1249126.24. 15; 696455.11; 1249120.34. 16; 696455.58; 1249122.26. 17; 696458.43; 1249124.08. 18; 696467.22; 1249109.66. 19; 696469.04; 1249106.67. 20; 696482.48; 1249113.39. 21; 696484.28; 1249118.72. 22; 696490.53; 1249121.65. 23; 696492.07; 1249121.99. 24; 696491.31; 1249132.96. 25; 696501.28; 1249133.18. 26; 696501.89; 1249125.95. 27; 696535.04; 1249131.59. 28; 696534.64; 1249136.47. 29; 696544.52; 1249137.50. 30; 696547.44; 1249137.83. 31; 696546.18; 1249147.57. 32; 696558.75; 1249148.85. 1; 696581.64; 1249153.86. | :ЗУ20 Площадь – 962 м² Земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Контур1. №; X; Y. 1; 696389.42; 1249040.97. 2; 696381.30; 1249055.41. 3; 696380.20; 1249057.31. 4; 696352.17; 1249041.27. 5; 696347.89; 1249038.67. 6; 696335.11; 1249031.01. 7; 696343.80; 1249015.49. 8; 696349.37; 1249018.55. 1; 696389.42; 1249040.97. |
| :ЗУ21 Площадь – 1510 м² Многоэтажная жилая застройка (2.6). Контур1. №; X; Y. 1; 696380.20; 1249057.31. 2; 696356.54; 1249099.26. 3; 696329.82; 1249084.74. 4; 696347.05; 1249053.20. 5; 696345.53; 1249052.20. 6; 696352.17; 1249041.27. 1; 696380.20; 1249057.31. | :ЗУ22 Площадь – 2256 м² Деловое управление (4.1). Контур1. №; X; Y. 1; 696329.82; 1249084.74. 2; 696275.91; 1249054.90. 3; 696287.72; 1249033.95. 4; 696308.70; 1249045.11. 5; 696310.32; 1249042.01. 6; 696313.63; 1249036.07. 7; 696318.07; 1249028.00. 8; 696332.24; 1249035.99. 9; 696335.11; 1249031.01. 10; 696347.89; 1249038.67. 11; 696341.25; 1249049.61. 12; 696345.53; 1249052.20. 13; 696347.05; 1249053.20. 1; 696329.82; 1249084.74. |
| :ЗУ23 Площадь – 45 м² Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2). Контур1. №; X; Y. 1; 696313.63; 1249036.07. 2; 696310.32; 1249042.01. 3; 696304.66; 1249039.05. 4; 696308.01; 1249032.78. 1; 696313.63; 1249036.07. | :ЗУ24 Площадь – 46 м² Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2). Контур1. №; X; Y. 1; 696308.01; 1249032.78. 2; 696304.66; 1249039.05. 3; 696299.01; 1249036.09. 4; 696302.40; 1249029.61. 1; 696308.01; 1249032.78. |
| :ЗУ25 Площадь – 41 м² Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2). Контур1. №; X; Y. 1; 696302.4; 1249029.61. 2; 696299.01; 1249036.09. 3; 696294.01; 1249033.48. 4; 696297.70; 1249026.96. 1; 696302.40; 1249029.61. | :ЗУ26 Площадь – 26 м² Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2). Контур1. №; X; Y. 1; 696293.12; 1249024.37. 2; 696289.44; 1249030.90. 3; 696286.49; 1249028.79. 4; 696290.05; 1249022.53. 1; 696293.12; 1249024.37. |
| :ЗУ27 Площадь – 577 м² Земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Контур1. №; X; Y. 1; 696275.54; 1249048.08. 2; 696275.11; 1249048.93. 3; 696266.81; 1249044.71. 4; 696264.15; 1249043.89. 5; 696264.43; 1249042.95. 6; 696267.19; 1249043.81. 1; 696275.54; 1249048.08. Контур2. Номер; X; Y. 1; 696286.49; 1249028.79. 2; 696279.01; 1249024.66. 3; 696273.15; 1249034.21. 4; 696269.9; 1249034.14. 5; 696262.70; 1249030.97. 6; 696255.79; 1249043.49. 7; 696275.91; 1249054.90. 8; 696287.72; 1249033.95. 9; 696308.70; 1249045.11. 10; 696310.32; 1249042.01. 11; 696304.66; 1249039.05. 12; 696299.01; 1249036.09. 13; 696294.01; 1249033.48. 14; 696289.44; 1249030.9. 1; 696286.49; 1249028.79. | Площадь – 1001м² Обеспечение занятием спорта в помещениях (5.1.2). Контур1. №; X; Y. 1; 696779.93; 1249020.39. 2; 696778.90; 1249033.43. 3; 696769.57; 1249046.83. 4; 696755.38; 1249057.04. 5; 696742.50; 1249058.18. 6; 696739.25; 1249032.49. 7; 696739.25; 1249032.49. 8; 696740.89; 1249031.95. 9; 696745.06; 1249030.56. 10; 696754.16; 1249027.88. 11; 696760.82; 1249022.53. 1; 696779.93; 1249020.39. :ЗУ28 |

Таблицы координат характерных точек границ контуров образуемых земельных участков,

2 этап

| :ЗУ29 Площадь – 4231 м² Многоэтажная жилая застройка (2.6). Контур1. №; X; Y. 1; 696581.64; 1249153.86. 2; 696578.68; 1249172.84. 3; 696543.43; 1249167.49. 4; 696535.60; 1249167.23. 5; 696534.10; 1249167.02. 6; 696466.21; 1249157.28. 7; 696459.63; 1249154.71. 8; 696458.00; 1249154.08. 9; 696444.46; 1249147.03. 10; 696448.96; 1249139.66. 11; 696454.80; 1249130.11. 12; 696450.69; 1249127.60. 13; 696451.52; 1249126.24. 14; 696455.11; 1249120.34. 15; 696455.58; 1249122.26. 16; 696458.43; 1249124.08. 17; 696467.22; 1249109.66. 18; 696469.04; 1249106.67. 19; 696482.48; 1249113.39. 20; 696484.28; 1249118.72. 21; 696490.53; 1249121.65. 22; 696492.07; 1249121.99. 23; 696491.31; 1249132.96. 24; 696501.28; 1249133.18. 25; 696501.89; 1249125.95. 26; 696535.04; 1249131.59. 27; 696534.64; 1249136.47. 28; 696544.52; 1249137.50. 29; 696547.44; 1249137.83. 30; 696546.18; 1249147.57. 31; 696558.75; 1249148.85. 1; 696581.64; 1249153.86. | :ЗУ30 Площадь – 6930 м² Обеспечение занятием спорта в помещениях (5.1.2). Контур1. №; X; Y. 1; 696624.41; 1249090.91. 2; 696626.09; 1249102.77. 3; 696627.51; 1249102.57. 4; 696630.79; 1249125.78. 5; 696631.86; 1249133.29. 6; 696632.82; 1249140.10. 7; 696636.24; 1249164.24. 8; 696636.97; 1249169.36. 9; 696637.33; 1249176.74. 10; 696631.50; 1249177.48. 11; 696625.33; 1249177.82. 12; 696621.95; 1249151.97. 13; 696589.28; 1249154.54. 14; 696588.72; 1249156.22. 15; 696586.61; 1249170.43. 16; 696586.35; 1249172.83. 17; 696578.68; 1249172.84. 18; 696581.18; 1249157.02. 19; 696581.64; 1249153.86. 20; 696558.75; 1249148.85. 21; 696546.18; 1249147.57. 22; 696547.44; 1249137.83. 23; 696544.52; 1249137.50. 24; 696534.64; 1249136.47. 25; 696535.04; 1249131.59. 26; 696501.89; 1249125.95. 27; 696502.03; 1249124.22. 28; 696490.53; 1249121.65. 29; 696484.28; 1249118.72. 30; 696482.48; 1249113.39. 31; 696469.04; 1249106.67. 32; 696465.63; 1249104.65. 33; 696468.32; 1249098.96. 34; 696472.79; 1249089.54. 35; 696473.51; 1249088.02. 36; 696508.57; 1249107.54. 37; 696537.38; 1249103.60. 38; 696562.94; 1249099.81. 39; 696592.45; 1249095.78. 40; 696619.70; 1249091.58. 1; 696624.41; 1249090.91. Контур2. 41; 696567.42; 1249135.27. 42; 696566.70; 1249140.45. 43; 696566.66; 1249140.75. 44; 696559.33; 1249139.84. 45; 696559.38; 1249139.54. 46; 696560.10; 1249134.36. 41; 696567.42; 1249135.27. |
| --- | --- |
| :ЗУ31 Площадь – 835 м² Магазины (4.4). Контур1. №; X; Y. 1; 696621.95; 1249151.97. 2; 696625.33; 1249177.82. 3; 696625.32; 1249179.28. 4; 696598.59; 1249175.95. 5; 696597.08; 1249174.21. 6; 696586.35; 1249172.83. 7; 696586.61; 1249170.43. 8; 696588.72; 1249156.22. 9; 696589.28; 1249154.54. 10; 696618.14; 1249152.27. 1; 696621.95; 1249151.97. | :ЗУ32 Площадь – 9924 м² Многоэтажная жилая застройка (2.6). Контур1. №; X; Y. 1; 697113.16; 1248839.39. 2; 697106.36; 1248904.14. 3; 697106.34; 1248904.24. 4; 697104.99; 1248917.16. 5; 697101.89; 1248933.74. 6; 697093.93; 1248932.97. 7; 697090.82; 1248940.34. 8; 697086.58; 1248952.60. 9; 697080.63; 1248987.90. 10; 697074.87; 1248986.92. 11; 697061.36; 1248986.67. 12; 697033.01; 1248990.12. 13; 697033.00; 1248990.12. 14; 697024.94; 1248889.23. 15; 697052.63; 1248886.13. 16; 697052.15; 1248882.44. 17; 697045.90; 1248827.60. 1; 697113.16; 1248839.39. |

# Чертеж межевания территории (1 этап)

# Чертеж межевания территории (2 этап)

# Чертеж межевания территории

# Чертеж по обоснованию межевания территории