ООО «Архивариус»

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12

archivar.ru

Документация по планировке территории, включая выполнение инженерных изысканий

«Комплексная реновация центральной прибрежной территории в городе Холмске (Набережная в Холмске)»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том I

Основная часть проекта

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

Положения об очередности планируемого развития территории

Шифр: А-33.1297-22 ППТ.П

Заказчик: Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

Директор ООО «Архивариус»                                                                               К.Н. Гребенщиков

Магнитогорск - Холмск, 2022 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Шифр | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | А-68.1217-21 ППТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Чертеж границ элементов планировочной структуры | А-68.1217-21 ППТ.ОЧП-2 | 1:1 000 |
|  | Чертеж границ зон планируемого размещения объектов | А-68.1217-21 ППТ.ОЧП-3 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть |  |  |
|  | Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства | Том I А-68.1217-21 ППТ.П |  |
|  | Положения об очередности планируемого развития территории | Том I А-68.1217-21 ППТ.П |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий с отображением границ элементов планировочной структуры | А-68.1217-21 ППТ.МОП-1 | 1:10 000 |
|  | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | А-68.1217-21 ППТ.МОП-2 | 1:1 000 |
|  | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | А-68.1217-21 ППТ.МОП-3 | 1:1 000 |
|  | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. | А-68.1217-21 ППТ.МОП-4 | 1:1 000 |
|  | Схема архитектурно-планировочной организации территории Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории | А-68.1217-21 ППТ.МОП-5 | 1:1 000 |
|  | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории | А-68.1217-21 ППТ.МОП-6 | 1:1 000 |
|  | Иные материалы для обоснования положений о планировке территории: |  |  |
|  | Схема инженерного обеспечения территории | А-68.1217-21 ППТ.МОП-7 | 1:1 000 |
|  | Поперечные профили улиц | А-68.1217-21 ППТ.МОП-8 | 1:200 |
|  | Схема очередности планируемого развития территории | А-68.1217-21 ППТ.МОП-9 | б/м |
|  | Текстовая часть | Том II А-68.1217-21 ППТ.ТЧ |  |
|  | Результаты инженерных изысканий | Том III А-68.1217-21 РИЗ |  |
|  | Проект организации дорожного движения | Том IV А-68.1217-21 ППТ.ЛО.ПОДД |  |
|  | Проект межевания территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Текстовая часть | Том V А-68.1217-21 ПМТ.ТЧ |  |
|  | Чертеж межевания территории (1 этап) | А-68.1217-21 ПМТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Чертеж межевания территории (2 этап) | А-68.1217-21 ПМТ.ОЧП-2 | 1:1 000 |
|  | Сводный чертеж межевания территории | А-68.1217-21 ПМТ.ОЧП-3 | 1:1 000 |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Чертеж по обоснованию межевания территории | А-68.1217-21 ПМТ.МОП-1 | 1:1 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	8

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	10

2.1. Характеристики планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории	10

2.2. Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	11

2.2.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	11

2.2.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	13

2.2.3 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	16

2.2.4 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	17

2.3. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения	20

3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	21

3.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	21

3.2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры	22

# ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (Муниципальный контракт №22-032/052 от 28.03.2022г.) в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008г. №10995) (ред. от 28.02.2022г.);

- Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказом Министерства экономического развития РФ от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.03.2008г. № 34 «Об утверждении перечня типовых программно-технических решений в сфере региональной информатизации»;

- Приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 28.03.2002 № П/256 «О введении местных систем координат»;

- Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 1.08.2014 № П/369 "О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде";

- Приказом Минстроя России от 25.04.2017г. №739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

- Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 (ред. от 14.11.2011) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13(3), 15, 15.1, 15.2 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости»;

- Постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017г. №402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006г. №20»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих к размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке из предоставления»;

- Распоряжением Правительства РФ от 17.01.2019 N 20-р «Об утверждении плана «Трансформация делового климата» и признании утратившими силу актов Правительства РФ»;

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;

- Законом Сахалинской области от 05.03.2013 № 9-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Сахалинской области»;

- Приказом Министерства строительства Сахалинской области от 19.07.2011 № 59 «Об утверждении порядка выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на территории Сахалинской области»;

- Постановлением Правительства Сахалинской области от 15.04.2016 № 191 «О государственной информационной системе Сахалинской области «Географическая информационная система Сахалинской области».

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.

При разработке документации по планировке территории использованы следующие материалы:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Сахалинской области, утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 27.07.2012 № 377 (с изм. от 10.03.2020 №104);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Сахалинской области, утвержденными приказом Министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области от 30.12.2020 № 3.39-46-п (с изм. от 24.12.2021 № 3.39-47-п) (далее – РНГП);

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Холмский городской округ» в части территории г. Холмска, утвержденными решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.03.2018 № 55/5-558 (далее – МНГП);

- Генеральный план муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденный решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 25.02.2010 №6/4-65 (далее – ГП);

- Правила землепользования и застройки в г. Холмске Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 13.12.2012 №49/4-833 (в ред. решения Собрания от 17.09.2020 №32/6-260) (далее – ПЗЗ).

2. Исходные данные, выданные администрацией муниципального образования «Холмский городской округ», в т.ч. техническое задание.

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Сахалинской обл.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-65);

2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки проекта (инженерно-геодезические изыскания предоставлены Департаментом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»).

# 1. ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Чертеж планировки территории

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1. Характеристики планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории

Таблица 1

Параметры застройки территории

| № зоны на черт. | № эл. план. стр. | Наименование зоны размещения ОКС | Площадь зоны, м2 | Предельные параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Этаж-ность | Плотность застройки, м2/га | Коэф. застройки |
| 1 |  | Жилого назначения | 9924 | 1-9 | 242 | 0,24 |
| 11 |  | Жилого назначения | 15144 | 1-9 | 436 | 0,44 |
| 13 |  | Жилого назначения | 7834 | 1-9 | 877 | 0,88 |
| 17 |  | Жилого назначения | 4578 | 6-9 | 262 | 0,26 |
| 19 |  | Жилого назначения | 1510 | 1-9 | 517 | 0,52 |
| 3 |  | Здравоохранения | 7134 | 5 | 184 | 0,18 |
| 12 |  | Административно-делового назначения | 1639 | 2-3 | 282 | 0,28 |
| 15 |  | Административно-делового назначения | 3003 | 3 | 129 | 0,13 |
| 22 |  | Административно-делового назначения | 1509 | 2 | 547 | 0,55 |
| 24 |  | Административно-делового назначения | 2909 | 5 | 321 | 0,32 |
| 5 |  | Торговли и общественного питания | 2854 | 2 | 201 | 0,20 |
| 6 |  | Торговли и общественного питания | 7488 | 1-4 | 367 | 0,37 |
| 7 |  | Торговли и общественного питания | 1358 | 1 | 152 | 0,15 |
| 8 |  | Торговли и общественного питания | 542 | 1 | 240 | 0,24 |
| 10 |  | Торговли и общественного питания | 3038 | 1-2 | 325 | 0,32 |
| 25 |  | Торговли и общественного питания | 701 | 3 | 524 | 0,52 |
| 26 |  | Торговли и общественного питания | 38 | 1 | 711 | 0,71 |
| 2 |  | Коммунально-бытового обслуживания | 497 | 1 | 245 | 0,25 |
| 4 |  | Коммунально-бытового обслуживания | 529 | 1 | 138 | 0,14 |
| 9 |  | Коммунально-бытового обслуживания | 91 | 1 | 615 | 0,62 |
| 18 |  | Коммунально-бытового обслуживания | 100 | 1 | 330 | 0,33 |
| 23 |  | Коммунально-бытового обслуживания | 62 | 1 | 371 | 0,37 |
| 14 |  | Дошкольного образования | 2679 | 3 | 149 | 0,15 |
| 16 |  | Транспортной инфраструктуры | 41 | 1 | 829 | 0,83 |
| 20 |  | Транспортной инфраструктуры | 103 | 1 | 214 | 0,21 |
| 21 |  | Транспортной инфраструктуры | 437 | 1 | 650 | 0,65 |
| - |  | Общего пользования | 31314 | - | - | - |
| - |  | Общего пользования | 6579 | - | - | - |
| - |  | Общего пользования | 1106 | - | - | - |
| - |  | Общего пользования | 960 | - | - | - |
| - |  | Общего пользования | 3777 | - | - | - |
| - |  | Общего пользования | 3713 | - | - | - |
| - |  | Общего пользования | 1229 | - | - | - |
| - |  | Улично-дорожной сети | 3418 | - | - | - |

## 2.2. Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

### 2.2.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Таблица 1

Сводная ведомость зданий, строений и сооружений

| № по эксп. | Наименование | Этаж- ность | Кол-во квартир | Кол-во секций (зданий) | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 | Общая площадь квартир, м2 | Населе-ние | Мощ-ность | Строи-тельный объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административное здание | 5 | - | 1 | 933 | 3771,2 |  | - | - | 14,0 |
| 2 | Пост управления и энергоснабжения паромного комплекса | 3 | - | 1 | 388 | 1047 | - | - | - | 4,6 |
| 4 | Торговый центр «Евродекор» | 3 | - | 1 | 367 | 990 | - | - | 495 м2 торг.пл | 4,4 |
| 5 | Магазин «Детский мир» Банк «Итуруп» | 2 | - | 1 | 180 | 324 | - | - | 162 м2 торг.пл | 1,4 |
| 6 | Станция по борьбе с болезнями животных №8 | 2 | - | 1 | 154 | 277 | - | - | - | 1,2 |
| 7 | Павильон «Белорусский фирменный» | 1 | - | 1 | 89 | 80 | - | - | 40 м2 торг.пл | 0,35 |
| 8 | Павильон сотовой связи «Мегафон» | 1 | - | 1 | 84 | 75 | - | - | 37,5 м2 торг.пл | 0,34 |
| 9 | Аптека | 1 | - | 1 | 101 | 90 | - | - | - | 0,4 |
| 10 | Кафе, бар | 1 | - | 1 | 199 | 179 | - | - | - | 0,8 |
| 11 | Магазин | 1 | - | 1 | 180 | 162 | - | - | 81 м2 торг.пл | 0,72 |
| 12 | Общественный туалет | 1 | - | 1 | 130 | 117 | - | - | - | 0,52 |
| 13 | Кафе «Ikigai Loft» | 1 | - | 1 | 206 | 185 | - | - | - | 0,82 |
| 14 | Кафе «Granat» | 1 | - | 1 | 95 | 85 | - | - | - | 0,38 |
| 15 | Торговый павильон | 1 | - | 1 | 27 | 24 | - | - | 12 м2 торг.пл | 0,1 |
|  | Итого: | - | - | - | 3958 | 8643 | - | - | - | 36,63 |
| Общественные здания (реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Торговый центр «Колизей» (реконструкция) | 1-4 | - | - | 2747 | 7770 | - | - | 2267 м2 торг.пл | 34,6 |
| 17 | Торговый центр «Алекс» (реконструкция) | 2 | - | - | 573 | 1031 | - | - | 360 м2 торг.пл. | 4,6 |
| 3 | Школа парусного спорта (реконструкция), в т.ч. вспомогательные здания и сооружения | 2 | - | 1 | 825 | 1237 | - | - | - | 6,6 |
|  | Итого: |  |  |  | 3320 | 8801 |  |  |  | 39,2 |
| Сооружения транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Гаражи | 1 | - | - | 129 | 129 | - | - | - | 0,51 |
| 19 | Гаражи | 1 | - | - | 38 | 38 | - | - | - | 0,15 |
|  | Итого: |  |  |  | 168 | 168 |  |  |  | 0,66 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТП-34 | 1 | - | - | 23 | 23 | - | - | - | 0,09 |
| 21 | Канализационная насосная станция | 1 | - | - | 33 | 41 | - | - | - | 0,13 |
| 22 | ТП-210 | 1 | - | - | 56 | 56 | - | - | - | 0,22 |
| 23 | ТП-38 | 1 | - | - | 34 | 34 | - | - | - | 0,13 |
| 24 | Канализационная насосная станция | 1 | - | - | 39 | 39 | - | - | - | 0,15 |
| 25 | Насосная | 1 | - | - | 122 | 122 | - | - | - | 0,48 |
|  | Итого: | - | - | - | 307 | 315 | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого (по сохраняемой застройке): | - | - | - | 7753 | 17927 | - | - | - | 77,69 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Многоквартирный жилой дом, с размещением в стилобате: | 1-9 | 106 | 3х6 эт 2х9 эт | 2404 | 13324 | 8680 | 255 | - | 53,0 |
|  | - стоянки | 1 | - | - |  | 2164 | - | - | 72 м/мест |  |
| 27 | Многоквартирный жилой дом, с размещением в стилобате: | 1-9 | 178 | 4х6 эт 4х9 эт | 6601 | 24661 | 14560 | 428 |  | 99,2 |
|  | - стоянки | 1 | - | - | - | 5941 | - | - | 198 м/мест | - |
| 28 | Многоквартирный жилой дом (группа жилых домов), с размещением в стилобате встроенно-пристроенных объектов обслуживания: | 1-9 | 123 | 4х6 эт 2х9 эт | 6868 | 19141 | 10080 | 296 | - | 77,8 |
|  | - стоянки | 1 | - | - | - | 5101 | - | - | 170 м/мест | - |
|  | - объект торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса (продовольственный) | 1 | - | - | - | 720 | - | - | 360 м2 торг.пл. | - |
|  | - специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (бытовой техники, ювелирные, книжные, спортивные, мебельные) | 1 | - | - | - | 360 | - | - | 180 м2 торг.пл | - |
|  | - детский сад (встроенный) | 1 | - | - | - | 1080 | - | - | 100 мест | 4,2 |
| 29 | Многоквартирный жилой дом, с размещением в стилобате: | 6-9 | 62 | 2х6 эт 1х9 эт | 1200 | 7560 | 5040 | 148 | - | 30,0 |
|  | - стоянки | 1 | - | - | - | 1080 | - | - | 36м/мест |  |
| 30 | Многоквартирный жилой дом, с размещением в стилобате: | 1-9 | 28 | 1х9 эт | 780 | 3582 | 2240 | 66 | - | 14,3 |
|  | - стоянки | 1 | - | - | - | 702 | - | - | 23м/мест |  |
|  | Итого: | - | 497 | - | 17853 | 68268 | 40600 | 1193 | - | 274,3 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Поликлиника | 5 | - | - | 1311 | 5729 | - | - | 600 пос. | 26,4 |
| 32 | Объект для школы парусного спорта | 2-3 | - | 2 | 370 | 666 | - | - | 160 мест | 2,9 |
| 34 | Магазин | 2 | - | - | 220 | 396 |  |  | 198 м2 торг.пл | 1,8 |
|  | Итого: | - | - | - | 1901 | 6791 | - | - | - | 31,1 |
|  | Итого (по проектируемой застройке): | - | 497 | - | 22147 | 75059 | 40600 | 1193 | - | 305,4 |
|  | Всего: | - | 497 | - | 27999 | 92986 | 40600 | 1193 | - | 389,09 |

### 2.2.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Водоснабжение

Проектом предлагается сохранение централизованных систем для обеспечения проектных потребителей водой питьевого качества от существующих объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения. Предполагается присоединение к существующему водопроводу:

- подключение проектируемой застройки предусматривается от существующего водопровода диаметром d-150-200 мм, расположенного вдоль ул. Советская.

Проектные сети, планируемые к размещению под проезжей частью, требуют выполнение ряда мероприятий по усилению и защите.

В условиях реализации мероприятий комплексной реновации центральной прибрежной территории в г. Холмске, связанной со сносом объектов жилого и общественного назначения,

а также вспомогательных строений и сооружений, предусматривается демонтаж подводящих сетей инженерного обеспечения, расположение которых не соответствует планировочной организации территории.

В северной части проектируемой территории планируется переустройство подводящих сетей водоснабжения к существующему жилому дому, расположенному по адресу: ул. Советская, 97, а также существующей к существующей насосной, с подключением к существующим централизованным сетям водоснабжения, расположенным на территории проектирования.

Протяженность демонтируемых сетей водоснабжения (ориентировочно) – 534 м.

Ориентировочная протяженность проектных сетей – 541 м.

Водопотребление на расчетный срок – 409,19 м3/сут., в т.ч.:

- в границах сохраняемой застройки – 81,49 м3/сут.;

- в границах проектируемой застройки – 321,7 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Водоотведение

Проектом предлагается сохранение и переустройство централизованных систем водоотведения, подводящих к сохраняемым объектам капитального строительства. Для обеспечения централизованным водоотведением проектных потребителей предполагается присоединение к существующей системе водоотведения:

- подключение проектируемой застройки предусматривается к сети водоотведения диаметром d-150-300 мм, расположенной вдоль ул. Советская.

Проектные сети, планируемые к размещению под проезжей частью, требуют выполнение ряда мероприятий по усилению и защите.

В условиях реализации мероприятий комплексной реновации центральной прибрежной территории в г. Холмске, связанной со сносом объектов жилого и общественного назначения,

а также вспомогательных строений и сооружений, предусматривается демонтаж подводящих сетей инженерного обеспечения, расположение которых не соответствует планировочной организации территории.

Протяженность демонтируемых сетей водоотведения (ориентировочно) – 367 м.

Ориентировочная протяженность проектных сетей – 284 м.

Водоотведение на расчетный срок – 409,19 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Теплоснабжение

Проектом предусматривается развитие централизованных тепловых сетей до проектируемой застройки.

Перспективу теплоснабжения проектируемых зданий от существующих тепловых сетей необходимо рассматривать с учетом тепловых нагрузок, диаметров магистральных трубопроводов и мощности источников.

Теплоснабжение проектируемой застройки планируется от существующих сетей. Возможные точки технологического присоединения проектируемой застройки к сетям теплоснабжения:

- объекты №№27-30, 32-34 – к существующим подземным тепловым сетям, расположенным на территории проектирования;

- объекты №№26, 31 – от существующей насосной.

Схема тепловых сетей – двухтрубная, тупиковая, система теплоснабжения – централизованная закрытая. Теплоноситель – перегретая вода с температурой 70-150С. Приготовление горячей воды для системы горячего водоснабжения осуществляется в местных бойлерах.

Подключение абонентов – по зависимой схеме, с установкой на абонентских вводах автоматизированных узлов управления, оборудованных узлами учета тепловой энергии, регуляторами давления и температуры, элеваторами.

Схема теплоснабжения выполнена по принципу рационального размещения трасс. Предусмотрено строительство новой закольцовывающей тепловой сети 2Ду400 мм.

Теплоснабжение сооружений для хранения индивидуального автотранспорта (гаражных массивов) осуществляется с помощью электрического калорифера.

Проектные сети, планируемые к размещению под проезжей частью, требуют выполнение ряда мероприятий по усилению и защите.

В условиях реализации мероприятий комплексной реновации центральной прибрежной территории в г. Холмске, связанной со сносом объектов жилого и общественного назначения,

а также вспомогательных строений и сооружений, предусматривается демонтаж подводящих сетей инженерного обеспечения, расположение которых не соответствует планировочной организации территории.

В центральной части проектируемой территории планируется переустройство подводящих сетей теплоснабжения к существующему пожарной части №3, расположенной по адресу: ул. Советская, 81.

Протяженность демонтируемых сетей теплоснабжения (ориентировочно) – 228 м.

Ориентировочная протяженность проектных сетей – 655 м.

Расход тепла на расчетный срок – 5,513 МВт (4,742 Гкал/час), в т.ч.:

- в границах сохраняемой застройки – 1,246 МВт (1,073 Гкал/час);

- в границах проектируемой застройки – 4,267 МВт (3,669 Гкал/час).

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Газоснабжение

Согласно план-графика синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на 2022 год запланировано строительство распределительного газопровода в г. Холмск (сроки СМР 2023-2024 гг.). Проектом не предусматривается реализация программы и развитие сетей газоснабжения на территории в границах проектирования.

Планируемая застройка не предполагается к подключению к инженерным сетям газоснабжения, необходимость в прокладки проектируемых инженерных сетей отсутствует.

Электроснабжение

Проектом предусматривается сохранение и развитие системы электрических сетей до проектируемой застройки.

Электроснабжение проектируемого района осуществляется от ПС «Холмск-Южная»-110/35/6 кВ S-2х10 МВА и ПС «Ливадных»-35/6 кВ S-2х6,3 МВА.

Электроснабжение проектируемой застройки планируется от существующих сетей. Возможные точки технологического присоединения проектируемой застройки к сетям электроснабжения:

- электроснабжение проектируемых объектов №№28-30, 33-34 предусматривается от существующих воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ с помощью кабельной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ;

- электроснабжение проектируемых объектов №№27, 32 предусматривается от существующей ТП-210 подземным кабелем линии электропередачи 0,4кВ (КЛ-0,4 кВ) до потребителей;

- электроснабжение проектируемых объектов №26, 31 предусматривается от существующей ТП-38 подземным кабелем линии электропередачи 0,4кВ (КЛ-0,4 кВ) до потребителей.

Проектные сети, планируемые к размещению под проезжей частью, требуют выполнение ряда мероприятий по усилению и защите.

Проектом предусматривается:

- строительство подземных кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ от воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ до потребителей;

- строительство подземных кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ от существующих ТП-38, ТП-210 до потребителей;

- строительство воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ наружного освещения.

В условиях реализации мероприятий комплексной реновации центральной прибрежной территории в г. Холмске, связанной со сносом объектов жилого и общественного назначения,

а также вспомогательных строений и сооружений, предусматривается демонтаж подводящих сетей инженерного обеспечения, расположение которых не соответствует планировочной организации территории.

Протяженность демонтируемых сетей электроснабжения (ориентировочно) – 775 м.

Ориентировочная протяженность проектных сетей – 2 885 м.

Электропотребление в границах проектируемой территории – 3149,52 кВт.

Сети связи

Проектом предусматривается развитие сетей связи до проектируемой застройки.

Обеспечение услугами связи предполагается из расчета 1 ввод на 1 многоквартирный жилой дом. Таким образом, количество абонентов будет равно сумме количества жилых домов (5 домов с ориентировочным суммарным количеством квартир 497) и общественных зданий (4 абонента).

Для обеспечения проектируемой застройки услугами связи проектом предусмотрено:

- строительство подземных кабельных волоконно-оптических линий связи от существующей кабельной канализации, предусматриваемой от точек подключения по ул. Советская, и выполнением кабельных вводов из полиэтиленовых труб в каждое здание объекта.

Проектные сети, планируемые к размещению под проезжей частью, требуют выполнение ряда мероприятий по усилению и защите.

Ориентировочная протяженность проектных сетей – 355 м.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Дождевая канализация

Отвод поверхностных вод с земельных участков проектируемой территории, осуществляется за счет уклона рельефа местности, при решении вертикальной планировки в границах земельных участков с увязкой проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий и проездов.

Сброс дождевой канализации с проектируемой территории осуществляется в существующую самотечную сеть дождевой канализации, расположенную вдоль ул. Советская.

Протяженность демонтируемых сетей ливневой канализации (ориентировочно) – 396 м.

Ориентировочная протяженность проектных сетей – 150 м.

Суточный объем поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения с территории – 680,40-777,60 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Инженерная подготовка территории

Проектом предусматриваются защита от подтопления, затопление 1% паводком, противоэрозионные и противооползневые мероприятия.

Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока, локальная подсыпка территории.

Защита от затопления предусматривает локальную подсыпку песчаным грунтом в местах пониженного рельефа.

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин.

Противооползневые мероприятия предусматривают организацию стока поверхностных вод в зоне оползней и прилегающих к ней территорий, уполаживание откосов и пригрузку их с помощью контрбанкетов.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Санитарная очистка

Организацию сбора и вывоза мусора предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.

Проектом предусмотрено необходимое количество контейнеров с зарезервированными местами для КО:

- для проектируемых жилых зданий предусмотрено 5 хозяйственных площадок с установкой на них по 2 контейнера.

Проектом планируется совместное использования площадки для сбора мусора, предусмотренной в южной части проектируемой территории, существующим жилым домом №1 и проектным жилым домом №30.

Накопление бытовых отходов от проектируемых жилых зданий, на расчетный срок составит 1073 м3/год

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

### 2.2.3 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий:

1. Автомобильная дорога регионального значения:

- ул. Советская:

Ширина проезжей части – 12,0 м.

2. Улицы местного значения:

Внутриквартальный проезд:

- Проезд №1:

Ширина проезжей части – 6,0 м.

В проекте планировки территории формируется непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство территорий общего пользования и тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

Ширина пешеходной части тротуаров:

- ул. Советская – 3,8-4,8 м;

- Проезд №1 – 1,5 м.

На территории в границах проектирования велосипедное движение не выделяется из общего потока и предусмотрено по проезжей части улиц.

Развитие маршрутной сети автобусного транспорта не предусматривается. По ул. Советская размещены существующие остановки общественного транспорта. Общее количество остановочных пунктов – 3 двухсторонних остановочных комплекса.

Общественный пассажирский транспорт на территории в границах проектирования не предусмотрен.

Проектом предусмотрено обеспечение наземными стоянками для хранения автомобилей:

а) открытые наземные стоянки хранения автомобилей на территории многоквартирной жилой застройки – 72 м/м;

б) закрытые стоянки хранения автомобилей (в стилобатах) на территории многоквартирной жилой застройки – 499 м/м;

в) открытые наземные приобъектные стоянки на территории общественной застройки и в специально установленных местах – 187 м/м.

в) открытые наземные стоянки для посетителей Приморского бульвара – 113 м/м.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры, отсутствуют.

### 2.2.4 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Перечень существующих объектов социальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан:

1. Объекты в области образования:

- детский сад «Дружба», расположенный по адресу: Советская ул., 105;

- детский сад «Алёнушка», расположенный по адресу: Советская ул., 104А;

- МБОУ детский сад № 6 «Ромашка» г. Холмска Муниципального образования Холмский городской округ, расположенное по адресу: ул. Адмирала Макарова, 12;

- МБДОУ д/с Теремок г. Холмска, расположенный по адресу: Первомайская ул., 1;

- МАОУ средняя общеобразовательная школа №8 по ул. ул.Адм.Макарова, 7;

- коррекционная школа, расположенная по адресу: Капитанская ул., 10;

- лицей Надежда, расположенный по адресу: ул. Победы, 12;

- МКОУ Открытая сменная общеобразовательная школа города Холмска муниципального образования Холмский городской округ Сахалинской области, расположенная по адресу: ул. Ливадных, 14;

- Морской Государственный университет Имени Адмирала Г.И. Невельского, расположенный по адресу: ул. Адмирала Макарова, 1, Холмск.

2. Объекты в области здравоохранения:

- ГБУЗ Холмская ЦРБ, расположенная по адресу: Советская ул., 103;

- Сахалинская Центральная Бассейновая больница, расположенная по адресу: ул. Шевченко, 8;

- больница Водник, расположенная по адресу: ул. Шевченко, 8;

- инфекционное отделение, расположенное по адресу: ул. Шевченко, 10;

- поликлиника, расположенная по адресу: ул. Шевченко, 8;

- Холмская больница ФГБУЗ Двомц ФМБА России, расположенная по адресу: ул. Шевченко, 6;

- медцентр, расположенный по адресу: Россия, Сахалинская область, Холмск;

- санаторий «Профилакторий», расположенный по адресу: Капитанская ул., 2А;

- городская поликлиника, расположенная по адресу: Первомайская ул., 18;

- детская поликлиника, расположенная по адресу: Советская ул., 93А;

- отделение скорой медицинской помощи, расположенное по адресу: Россия, Сахалинская область, Холмск;

- аптека «Живица», расположенная по адресу: Советская ул., 107;

- социальная аптека, расположенная по адресу: Советская ул., 96;

- аптека, расположенная по адресу: Советская ул., 75;

- аптека № 100, расположенная по адресу: Советская ул., 86;

- аптека № 83, расположенная по адресу: Первомайская ул., 18/1;

- аптека, расположенная по адресу: Советская ул., 65 этаж 1;

- аптека № 79, расположенная по адресу: Морская ул., 5.

3. Объекты в области культуры и искусства:

- сцена для выступлений на Приморском Бульваре, расположенная по адресу: Россия, Сахалинская область, Холмск;

- Центральная Районная библиотека, расположенная по адресу: Советская ул., 80;

- центральная библиотека им. Николаева, расположенная по адресу: Советская ул., 124;

- сквер имени Героя Советского Союза Степана Елисеевича Валентеева, расположенный по адресу: Россия, Сахалинская область, Холмск, сквер имени Героя Советского Союза Степана Елисеевича Валентеева;

- парк культуры и отдыха «Японский садик», расположенный по адресу: Россия, Сахалинская область, Холмск, Японский садик;

- сквер Победы, расположенный по адресу: Россия, Сахалинская область, Холмск, сквер Победы.

4. Объекты в административно-деловой и хозяйственной области:

- Администрация «Холмский Городской округ», расположенная по адресу: Советская ул., 80;

- Департамент Городского Хозяйства Администрации Корсаковского Городского Округа, расположенный по адресу: Советская ул., 41;

- Отдел Опеки и Попечительства, расположенный по адресу: Советская ул., 75;

- городской архив, расположенный по адресу: Советская ул., 82.

5. Объекты в области физической культуры и массового спорта:

- стадион «Маяк Сахалина», расположенный по адресу: Комсомольская ул., 4А;

- бассейн, расположенный по адресу: ул. Победы, 6;

- физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: ул. Победы, 6А;

- спортивный комплекс «Холмск арена», расположенный по адресу: Морская ул., 16;

- фитнес-клуб «Звезда», расположенный по адресу: Пригородная ул., 2.

6. Объекты в области торговли, общественного питания и обслуживания:

- торговый центр «Алекс», расположенный по адресу: Советская ул., 95А;

- торговый центр «Колизей», расположенный по адресу: Советская ул., 95;

- торговый центр «Венеция», расположенный по адресу: Советская ул., 109А;

- торговый центр «Орбита», расположенный по адресу: Советская ул., 79;

- супермаркет «Унимарт», расположенный по адресу: Советская ул., 114;

- магазин продуктов, расположенный по адресу: Советская ул., 107;

- магазин продуктов, расположенный по адресу: Советская ул., 111;

- магазин продуктов, расположенный по адресу: Советская ул., 112А;

- магазин продуктов «Белорусский фирменный», расположенный по адресу: Советская ул., 91Б;

- магазин продуктов «Фермер», расположенный по адресу: Советская ул., 91/1;

- магазин продуктов, расположенный по адресу: Советская ул., 91;

- магазин продуктов «Остров», расположенный по адресу: Советская ул., 92;

- магазин продуктов «Людмила», расположенный по адресу: Советская ул., 73;

- продовольственный магазин, расположенный по адресу: ул. Чехова, 46;

- супермаркет «Столичный», расположенный по адресу: Россия, Сахалинская область, Холмск, улица Победы;

- магазин продуктов «Зима», расположенный по адресу: ул. Победы, 26/1;

- магазин продуктов «Тройка», расположенный по адресу: Первомайская ул., 10А;

- магазин продуктов «Амелия», расположенный по адресу: Первомайская ул., 16;

- магазин продуктов «Созвездие», расположенный по адресу: ул. Победы, 20;

- магазин мяса «Золотой телёнок», расположенный по адресу: Советская ул., 72;

- магазин продуктов «Мой магазин», расположенный по адресу: Советская ул., 72;

- магазин Зам Зам, расположенный по адресу: Советская ул., 68 цоколь;

- кафе «Burgerpit», расположенное по адресу: Советская ул., 93А;

- пиццерия «Быстро Сити», расположенная по адресу: Советская ул., 95;

- ресторан «Терраса», расположенный по адресу: Советская ул., 114;

- кафе «lkigai Loft», расположенное по адресу: Советская ул., 95/1;

- кафе «Granat», расположенное по адресу: Советская ул., 95/3;

- кафе «Али баба», расположенное по адресу: Советская ул., 108А этаж цокольный;

- столовая «Анаэль», расположенная по адресу: Советская ул., 85;

- кафе «Картуш», расположенное по адресу: Советская ул., 75;

- кафе у Фонтана, расположенное по адресу: Советская ул., 75

- столовая «Русалочка», расположенная по адресу: Советская ул., 41;

- кофейня «Coffee time SM», расположенная по адресу: Советская ул., 39;

- парикмахерская «Инь-Янь», расположенная по адресу: Советская ул., 98;

- парикмахерская для всей семьи Саляо, расположенная по адресу: Советская ул., 96;

- парикмахерская, расположенная по адресу: Советская ул., 75;

- парикмахерская, расположенная по адресу: Советская ул., 84;

- химчистка «Пчёлка», расположенная по адресу: Советская ул., 71, Холмск.

7. Объекты в кредитно-финансовой области и предприятия связи:

- отделение почтовой связи №694627, расположенное по адресу: Советская ул., 76;

- банкомат «Совкомбанк», расположенный по адресу: Советская ул., 95;

- банкомат «Азиатско-Тихоокеанский банк», расположенный по адресу: Советская ул., 95 ТЦ Колизей;

- банкомат «Сбербанк», расположенный по адресу: Советская ул., 95;

- банкомат «Россельхозбанк», расположенный по адресу: Советская ул., 114;

- банк Итуруп, расположенный по адресу: Советская ул., 87;

- банкомат «Совкомбанк», расположенный по адресу: Советская ул., 84 офис №225;

- банкомат «Почта банк», расположенный по адресу: Советская ул., 76;

- банкомат «Королевский банк Шотландии», расположенный по адресу: ул. Победы, 16;

- банкомат «Сбербанк», расположенный по адресу: Советская ул., 76;

- банкомат «Азиатско-Тихоокеанский банк», расположенный по адресу: Советская ул., 41 офис Банка;

- нотариус Демченко Л.Н., расположенный по адресу: Советская ул., 112;

- юрист Кузаков А.А., расположенный по адресу: Советская ул., 71.

8. Объекты в области жилищно-коммунального хозяйства:

- гостиница «Gh Hotel», расположенная по адресу: ул. Победы, 16А;

- туалет, расположенный по адресу: Россия, Сахалинская область, Холмск;

- туалет, расположенный по адресу: Советская ул., 39А.

9. Объекты в области ритуального обслуживания:

- ритуальные услуги «Чёрная роза», расположенные по адресу: Советская ул., 86;

- изготовление памятников и надгробий, изделия из камня «Атлант-гранит», расположенный по адресу: Советская ул., 71 оф. 205;

- ритуальные услуги «Ритуал», расположенные по адресу: ул. Победы, 22;

- ритуальные услуги «Благоустрой», расположенные по адресу: Советская ул., 39;

- кладбище «Старое кладбище», расположенное по адресу: Россия, Сахалинская область, Холмск, Старое кладбище.

Перечень проектируемых объектов социальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан:

1. Объекты в области образования:

- пристроенный детский сад на 100 мест.

2. Объекты в области здравоохранения

- поликлиника на 600 посетителей в смену.

5. Объекты в области физической культуры и массового спорта

- школа парусного спорта.

6. Объекты в области торговли, общественного питания и обслуживания

- объекты торгового назначения, расположенные в стилобате жилого дома №28;

- магазин №34.

Объекты, включенные в программы комплексного развития социальной инфраструктуры, отсутствуют.

## 2.3. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Размещение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения не предусматривается.

Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов местного значения, приведены в п.2.2.

Согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ не предусматривается.

# 3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 3.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Таблица 2

| № по эксп. | Наименование | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| - | Снос многоквартирного жилого дома по ул. Советская, 73 | 2032 г |
| - | Снос многоквартирного жилого дома по ул. Советская, 75 | 2032 г |
| - | Снос многоквартирного жилого дома по ул. Советская, 77 | 2032 г |
| - | Снос многоквартирного жилого дома по ул. Советская, 79 | 2032 г |
| - | Снос многоквартирного жилого дома по ул. Советская, 91 | 2032 г |
| - | Снос многофункционального здания, включающего в себя объекты повседневного обслуживания, по ул Советская, 93 А | 2032 г |
| - | Снос производственного здания – Жестяно-баночной фабрики по ул. Советская, 85 | 2032 г |
| - | Снос существующего сооружения транспортной инфраструктуры (гараж), расположенного в северной части проектируемой территории | 2032 г |
| - | Снос вспомогательных объектов некапитального строительства (строения, сооружения), которые не соответствуют проекту планировки новой застройки | 2032 г |
| Реконструкция |  |  |
| 16 | Торговый центр «Колизей» (реконструкция) | 2032 г |
| 17 | Торговый центр «Алекс» (реконструкция) | 2032 г |
| 3 | Школа парусного спорта (реконструкция), в т.ч. вспомогательные здания и сооружения | 2032 г |
| Строительство |  |  |
| Жилые здания |  |  |
| 26 | Многоквартирный жилой дом, с размещением в стилобате стоянки | 2032 г |
| 27 | Многоквартирный жилой дом, с размещением в стилобате: | 2032 г |
| 28 | Многоквартирный жилой дом (группа жилых домов), с размещением в стилобате встроенно-пристроенных объектов обслуживания и стоянки | 2032 г |
| 26 | Многоквартирный жилой дом, с размещением в стилобате стоянки | 2032 г |
| 26 | Многоквартирный жилой дом, с размещением в стилобате стоянки | 2032 г |
| Общественные здания |  |  |
| 31 | Поликлиника | 2032 г |
| 32 | Объект школы парусного спорта | 2032 г |
| 34 | Магазин | 2032 г |

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

## 3.2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур приведены в п.3.1.

Мероприятия и инвестиционные проекты, включенные в программы комплексного развития, отсутствуют.